毕业设计（论文）任务书

1.课题来源、目的和意义

1.1 课题来源

在戈壁地区进行工程建设（如基坑、隧道或地下实验室）时，通过对露头节理的精细化表征，可以准确评价岩体的质量等级和变形特性。因此基于测线法与Python编程的戈壁花岗岩露头节理几何特征精细化研究非常重要。

1.2 课题目的

本课题旨在通过野外实地测量，结合无人机摄影测量技术，对戈壁花岗岩体典型露头进行结构面信息采集。利用Python编程语言对测线法获取的数据进行数字化还原，实现节理网络的可视化重构，并定量化提取产状、迹长、发育密度及节点类型等关键指标，探索自动化处理露头结构面信息的技术流程。

1.3 课题意义

节理（结构面）是决定岩体稳定性和渗透性的主控因素。通过编程实现从“一维测线数据”到“二维空间分布”的还原，能够更深入地分析节理的拓扑结构（如节点分析），为裂隙岩体离散裂隙网络（DFN）建模提供高精度参数。本课题综合了地质调查、无人机应用与编程开发，有助于培养本科生解决“野外地质问题 + 计算机辅助分析”的跨学科综合能力。

2.课题任务的主要内容和要求（包括原始数据、资料、技术参数、工作要求等）

2.1 课题任务的主要内容

2.1.1 课题研究的基本内容

1）野外数据采集与现场调查：研究区内选取典型花岗岩露头，布设测线。采用测线法记录节理在测线上的相对位置、倾向、倾角、迹长及终止关系。利用无人机拍摄高分辨率露头正射影像，配合现场照片进行辅助校验。

2）基于Python的数字化重构与可视化：编写Python代码，将测线上的相对位置坐标转化为二维空间坐标系。实现节理迹线的矢量化绘制，还原露头节理分布图。

3）多维度节理信息挖掘与统计：几何统计：自动绘制产状玫瑰花瓣图、极点等值线图。强度分析： 计算线密度（P10）、面密度（P21、测点中点面密度P20）。拓扑分析： 自动寻找并识别节理交汇节点（如I型、Y型、X型节点），评价裂隙网络的连通性。影像融合： 将提取的节理网络与无人机影像进行叠合对比，分析测量误差。

2.1.2 课题拟解决的主要问题

1）空间关系重构： 如何通过测线观测值（一维）在计算机中准确恢复节理的相对空间位置及几何形态（二维）？

2）节点自动化识别： 针对复杂的裂隙交汇情况，如何利用Python算法准确判断节理的交错关系并识别节点类型？

3）取样偏差修正： 分析测线方向与节理走向夹角对测量结果的影响，并尝试进行Terzaghi修正。

2.2 课题任务的要求

毕业设计（论文）由毕业设计（论文）文献综述、毕业设计（论文）两部分内容组成。

2.1.1 毕业设计（论文）文献综述

文献综述是在对文献进行阅读、选择、比较、分类、分析和综合的基础上，用自己的语言对某一问题的研究状况进行综合叙述的情报研究成果。文献的搜集、整理、分析都为文献综述和毕业设计（论文）的撰写奠定了基础。文献综述字数控制在3000～5000字。一般文献综述都包含题目、摘要、关键词、前言、主体、总结和参考文献。

2.1.2 毕业设计（论文）组成

本专业毕业设计（论文）遵循一人一题原则，不得与往届毕业设计（论文）题目重复，要求学生独立完成相关任务。毕业设计（论文）要求内容完整，字数一般为15000字以上，参考文献不低于10篇，包括2篇以上外文文献.

3.课题研究方法、设计方案或论文撰写提纲(参考)

第一章 绪论

1.1 研究背景（戈壁地区工程地质特性）

1.2 结构面调查方法研究现状（传统方法与数字化方法对比）

1.3 本文研究目标与方法

第二章 野外工作方法与数据获取

2.1 研究区地质概况

2.2 测线法布置方案与实施流程

2.3 无人机影像采集与预处理

2.4 现场数据的质量评估

第三章 基于Python的节理信息处理算法实现

3.1 数据预处理与坐标变换逻辑

3.2 玫瑰花瓣图与极点图的自动化绘制算法

3.3 节理迹线重构及可视化模块开发

3.4 节点搜索与拓扑结构识别算法

第四章 露头节理特征挖掘结果分析

4.1 节理产状优势发育组分分析

4.2 节理发育强度（P10、P21、P20）计算

4.3 基于节点类型的网络连通性评价

第五章 讨论：野外实测与影像识别的对比

5.1 测线法数据与无人机影像识别结果的差异分析

5.2 影响测量精度的因素探讨（如露头风化、视角倾斜等）

5.3 本套处理流程在类似工程中的适用性

第六章 结论与建议

6.1 主要研究成果

6.2 对后续工作的建议

4. 主要参考文献

- 韦玉春等，遥感数字图像处理教程（第三版）[M]. 北京：科技出版社，2019.

- 阳正熙等. 地学数据分析教程[M]. 北京：科学出版社，2008.

- 郭颖. 构造地质学简明教程(含附本）[M]. 中国地质大学出版社，1996.

- 李  红. MapGIS与地质制图[M]. 重庆大学出版社，2019.

- 赵鹏大，魏俊浩. 矿产勘查理论与方法[M]. 中国地质大学出版社，2019.

- 桑隆康、马昌前. 岩石学（第二版）[M]. 地质出版社，2017.

- 张宏飞、高山.地球化学[M].地质出版社.2012

- 霍亮,王贵宾,邬书良,等.基于混合Fisher分布的随机结构面产状聚类模型[J].岩土力学,2025,46(07):2211-2223+2252.

- 霍亮,王贵宾,李亚伟,等.北山沙枣园花岗岩体随机结构面的空间分布[J].工程科学学报,2024,46(03):385-396.

- 霍亮,王贵宾,李亚伟,等.北山沙枣园花岗岩岩体露头节理的平面特征研究[J].岩石力学与工程学报,2023,42(S2):3931-3942.

- 霍亮,王贵宾,杨春和,等.北山沙枣园花岗岩岩体不同尺度结构面几何特征研究[J].岩石力学与工程学报,2019,38(09):1848-1859.

5. 时间进度安排

1）第1周，确定选题，撰写开题报告，提交文献综述和外文翻译。

2）第2周，整理数据，完成数据初步处理。

3）第3周，确定设计（论文）思路和初步方案，形成提纲。

4）第4周，开展中期汇报，根据导师修改意见，形成草稿。

5）第5周，润色语言，修改公式、图片、表格，形成初稿。

6）第6周，书写中英文摘要、前言、讨论和结论、形成定稿。

7）第7周，满足查重，制作答辩PPT，评阅修改，完成答辩。

8）第8周，根据答辩意见对毕业论文修改，提交毕业设计归档材料。